### Vollflanschschieber als Handradschieber (ab DN 700 mit Getriebe)

als Endschieber einsetzbar!

Nennweite DN 500 - 2000

Type DUO / INA / DN / HAB / K1 / PN 10 / GG / V2A / NBR / Cr / St

beidseitig druckdicht

BD max.    bar

Prüfung nach DIN 12 266-1

Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Gehäuse aus GG 25 (Durchfluss molchbar)

rundum schneidenförmige Schieberplatte aus Ws.-Nr. 1.4301

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR von außen nachstellbar

serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571

nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms 58

Säulenaufbau aus Stahl

Ab DN 700 geschl. Kegelradgetriebe aus GG,

seitl. Handrad aus GAl,

Korrosionsschutz

Gehäuse, Säulen und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 µm

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

DN 500 – 600							ab DN 700

Handrad direkt aufgebaut	mit aufgebautem Kegelradgetriebe und seitl. Handrad