Leistungsbeschreibung zu Angebot

### WECO Viereck-Blendenregulierschieber

mit absinkender Durchströmachse

zur präzisen verlustarmen Regulierung von gasförmigen Medien.

Durch die Art der Konstruktion ist eine Justierung von 0 bis 100 %

möglich. Die Regulierung erfolgt über eine stufenlos verstellbare

Viereckblende dezentral.

Betriebsbedingungen:

Ansaugleistung:	Nm3 / h unverdichtet bei 20 Grad C

Verdichterdruck:	mbar

Einblastiefe:	..........	m Ws

max. Temperatur:	..........	Grad C

Zufuhrleitung:	DN...........

Type DUO / BRS-A / DN / EA/K1 / PN 10 / GG (St) / V2A / VIT / Cr / St

Medium:  Luft

BD max.  2,0 bar

Drosseldruckverlust:       delta p </= 10 m bar

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern

Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A

Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1)

Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10

mit Sonder-Viereckblende

Gehäuse aus EN-GJL-250 (GG25) oder Stahl (S 355Jo)

Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301)

gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus VITON

Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus VITON (ab DN 250 von außen nachstellbar)

steigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104

Spindelmutter aus Ms

Bügel aus Stahl

mit Edelstahl-Blechabdeckung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Korrosionsschutz

Gehäuse, Bügel und Anbauteile mit

EKB-Beschichtung RAL 5010 (blau)

Schichtstärke 150 my

ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen!

mit axial aufgebautem Elektro-Regelantrieb